[image: image1.wmf] 

 


Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Dirección  de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

República de Colombia

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTOS DE DE CIERRE DE BRAZOS Y MADREVIEJAS ACTIVOS
PU-TER-1-04
BOGOTA, D.C.

 2006
TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO










1.

GENERALIDADES










1.1 

INTRODUCCION









1.2

Objetivos










1.3

Antecedentes









1.4

Alcances










1.5

Metodología










2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
                                           
2.1 

Localización








 
2.2

Características Técnicas de las actividades cierre de brazos                
y madreviejas

2.2.1

Descripción técnica de las actividades cierre de brazos y                                

madreviejas

2.2.2

Diseño y Características de las Obras





2.3

Organización del Proyecto







3.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1

Áreas de Influencia








3.1.1

Área de influencia directa (AID)





  
3.1.2

Área de influencia indirecta (AII)






3.2

Medio Abiótico









3.2.1

Geología








         
3.2.2

Geomorfología







         
3.2.3

Hidrología








         
3.2.4

Usos del agua







         
3.2.5

Geotecnia








         
3.2.6

Atmósfera








         
3.2.6.1
Clima









         
3.2.6.2
Calidad del aire







         
3.2.6.3
Ruido









         
3.2.7

Paisaje








         
3.3

Medio Biótico







         
3.3.1

Ecosistemas acuáticos






         
3.4

Medio socioeconómico






         
3.4.1

Lineamientos de participación





         
3.4.2

Dimensión demográfica






         
3.4.3

Dimensión espacial






         
3.4.4

Dimensión económica






         
3.4.5

Dimensión cultural






         
3.4.6

Aspectos arqueológicos






         
3.4.7

Dimensión político-organizativa




          

3.4.7.1
Aspectos políticos






         
3.4.7.2
Presencia institucional y Organización comunitaria

         
3.4.8

Tendencias del desarrollo





         
3.4.8.1
Información sobre población a reasentar



         
3.5

Zonificación ambiental






         
4.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

4.1

Vertimientos







         
4.2

Ocupación de cauces






         
4.3

Materiales de construcción





         
4.4

Aprovechamiento forestal





         
4.5

Residuos sólidos







         
5. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL





         
5.1

Identificación y evaluación de impactos



        
5.1.1

Sin Proyecto







         
5.1.2

Con Proyecto







         
6.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
         
7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL




         
7.1

Medio abiótico







         
7.1.1

Programas de manejo del suelo




         
7.1.2

Programas de manejo del recurso hídrico


                   
7.1.3

Programa de manejo de recurso aire




         
7.1.4

Programa de compensación para el medio abiótico

         
7.2

Medio biótico







         
7.2.1

Programa de protección y conservación de hábitats

          
7.2.2

Programa de manejo del recurso hídrico

7.2.3

Programa de mitigación y compensación de las condiciones 
         

para la migración de peces

7.2.4

Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas        
en peligro crítico en veda o aquellas que no se 
encuentren registradas dentro del inventario nacional o 
que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

7.2.5

Programas de investigación tendientes a minimizar las                     

deficiencias de información o las incertidumbres 
existentes, ocasionadas entre otras por la estacionalidad 
climática y la dinámica natural y social de la región.

7.2.6

Programa de compensación para el medio biótico

         
7.3

Medio socioeconómico






         
7.3.1

Programa de educación y capacitación al personal vinculado           
al proyecto.
7.3.2

Programa de información y participación comunitaria

        
7.3.3

Programa de reasentamiento de la población afectada

         

7.3.4

Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional
        
7.3.5

Programa de capacitación, educación y concientización a
         
la comunidad aledaña al proyecto. 

7.3.6

Programa de contratación  de mano de obra local


         
7.3.7

Programa de arqueología preventiva




         
7.3.8

Programa de compensación social




         
8.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO     
8.1

Medio abiótico    







        
8.1.1

Seguimiento batimétrico durante la descarga del material                
8.1.2

Monitoreo Calidad de Aguas y sedimentos del área de influencia    
del proyecto

8.1.3

Calibración del modelo 






        
8.1.4

Monitoreo de procesos erosivos acelerados o inusitados en 
        

las márgenes

8.1.5

Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la producción       

de sedimentos ocasionados o dinamizados por el proyecto
         
8.1.6

Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido


       
8.1.7

Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos

8.2

Medio biótico                                                                                            
8.2.1

Flora y fauna (endémica, en peligro crítico o vulnerable,         

entre otras).

8.2.2

Recursos hidrobiológicos





         
8.2.3

Programas de revegetalización





         
8.3

Medio socioeconómico






         
8.3.1

Manejo de los impactos sociales del proyecto


         
8.3.2

Efectividad de los programas del plan de gestión social 
         
8.3.3

Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas             
del Proyecto.

8.3.4

Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las 

         

comunidades

8.3.5

Participación e información oportuna de las comunidades
         
9.

PLAN DE CONTINGENCIA





         
9.1

Análisis de riesgos






         
9.2

Plan de Contingencia 






        
10.

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL


         
ANEXOS










         
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTOS DE CIERRE DE BRAZOS Y MADREVIEJAS ACTIVOS
En este documento se presentan los términos de referencia del estudio de impacto ambiental para “el cierre de brazos y madreviejas activos”. Estos términos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar.

Para elaborar el EIA, el interesado debe consultar las guías ambientales que adopte el MAVDT para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestión y autorregulación. Estas guías constituyen un referente técnico, de orientación conceptual, metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que deben ser utilizadas de forma complementaria a los presentes términos de referencia.

El Estudio de Impacto Ambiental debe contener
RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio de Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente un resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una síntesis del proyecto propuesto, las características relevantes del área de influencia, las obras y acciones básicas de la construcción y operación, el método de evaluación ambiental seleccionado, la jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, la zonificación ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el análisis de alternativas y de tecnologías para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de manejo ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus características principales. Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del PMA y sus respectivos cronogramas de ejecución.

1 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN 


Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación, construcción y operación. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la misma, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes. 

De manera resumida, hacer una descripción general del contenido de cada uno de los capítulos que contenga el estudio.

1.2 Objetivos

Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente (abiótico, biótico y socioeconómico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, la identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.
Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, programas y proyectos, que a nivel nacional, regional y local estén contemplados en el área de estudio, a fin de determinar su compatibilidad con éstas.

1.3 Antecedentes

Presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del EIA, con énfasis en: justificación, estudios e investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades competentes, en el área de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren pertinentes. 

Relación de otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional (del sector transporte y demás sectores productivos, incluida la gestión social), realizados con anterioridad en el área de estudio y los impactos ambientales ocasionados
Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio, teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente asentadas en el área de influencia local, desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993,  la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demás leyes que apliquen.

1.4 Alcances

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra: 

· Racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y potenciando los impactos positivos.

· Caracterizar las obras, con el alcance de un estudio de factibilidad, en los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del proyecto.

· Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales. Expresar claramente, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de incertidumbre.

· Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por lo tanto incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución.

· Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de información, discusión y concertación -si es el caso- de los impactos generados por el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán en las respectivas actas con las comunidades.

1.5 Metodología

Presentar la metodología utilizada para la realización del estudio de impacto ambiental, elaborado con base en información primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de  cada uno de los componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior será complementado con la información secundaria requerida, según sea el caso.

Para tal efecto, el solicitante debe elaborar y presentar el estudio, de acuerdo con los criterios incluidos en la metodología general para la presentación de estudios ambientales que será expedida por este Ministerio.

Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada uno dedicación,  responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y experiencia en este tipo de estudios.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Localización

Especificar de manera esquemática, la localización político administrativa y geográfica del proyecto y su área de influencia. 

Localizar el proyecto en un plano georreferenciado en coordenadas planas (magna sirgas) a escala 1:25.000 o mayores, incluyendo en el plano los siguientes aspectos de información básica: batimetría, curvas de nivel, hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos.

2.2 Características técnicas de las actividades cierre de brazos y madreviejas

2.2.1 Descripción técnica de las actividades cierre de brazos y madreviejas

· Configuración del lecho del río (perfiles transversales)

· Series históricas de caudales y curvas de duración de niveles

· Variaciones morfológicas en el tiempo

· Geomorfología y dinámica fluvial característica del área de influencia

· Transporte de sedimentos

2.2.2  Diseño y Características de las Obras

· Determinación de caudales y  niveles de diseño

· Características hidráulicas de los canales habilitados (velocidad de flujo, pendiente, área hidráulica, radio hidráulico, perímetro mojado, etc.

· Batimetría y topografía de los brazos a cerrar, 

· Modelación hidrodinámica y de transporte de sedimentos en los tramos del río afectados por el cierre.

· Obras de control morfológico de cauces.

· Diseño detallado de las alternativas seleccionadas.

· Planes de monitoreo y seguimiento durante la construcción y operación de las obras

· Determinación del Impacto por la ejecución de obras y actividades en el río

2.3 Organización del proyecto
· Estructura  de la organización

· Sistema de gestión ambiental

· Flujograma y cronograma de actividades.

· Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar.

· Medios de transporte y rutas de movilización.  

Los aspectos de la organización deben ser plasmados en un plan operativo detallado para los primeros cinco (5) años del proyecto y general para toda su duración.  

3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1 Áreas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre otros,  asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios. 

3.1.1 Área de influencia directa (AID)

El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 

Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.

La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse fundamentalmente en información primaria. 

3.1.2 Área de influencia indirecta (AII)

Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos.

La caracterización del área de influencia del proyecto, debe contener la siguiente información:

3.2 Medio Abiótico
3.2.1 Geología 

Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y actualizada con base en fotointerpretación y control de campo en toda la cobertura del tramo del río que va a ser alterado por el proyecto. Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o mayores.

3.2.2  Geomorfología

Se deberá presentar:

· Descripción de la geomorfología y sedimentología del área de influencia del proyecto
· Análisis de los procesos sedimentológicos, tamaño de las partículas de fondo, color, olor, presencia de grasas y aceites, concentración de nitrógeno orgánico, fósforo, sulfuros, metales pesados, pesticidas en los sedimentos de fondo.

· Batimetría en el área y zonas adyacentes.

· Capacidad de transporte erosión y acresión. 

· Identificar los procesos erosivos y sedimentológicos en el canal y de controles naturales de la erosión y estabilidad de las márgenes

3.2.3 Hidrología 

· Determinación del régimen hidrológico y de caudales, velocidad del río en el sector a afectar

· Descripción hidrográfica del área del proyecto, con información sobre las condiciones hidrológicas de los ríos aportantes de sedimentos y demás cuerpos de agua.

· Granulometría y análisis de los sedimentos.

· Análisis de la calidad del agua, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, pH, color, transparencia, aceites y grasas, concentración de materia orgánica,  sulfuros, nitratos, fosfatos, sólidos disueltos, sólidos totales, metales pesados, factores relacionados con eutroficación y presencia de contaminantes, entre otros.

· Se hará un inventario actualizado de los usos del agua (consumo humano, abrevadero, riego, generación eléctrica, esparcimiento, disposición de efluentes, etc.). 

· Se ubicarán las principales estructuras para captación de aguas y para drenaje de aguas residuales, que puedan ser afectadas en el desarrollo del proyecto.

· Describir las actividades y tipo de vertimientos (líquidos, sólidos y gaseosos) que afecten la calidad del agua, tales como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso agrícola, pecuario, minero e industrial.

3.2.4 Usos del agua

Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios,  tanto actuales como potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto.

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno.

3.2.5 Geotecnia 

Caracterización geotécnica en toda la cobertura del tramo del río que va a ser alterado por las estructuras hidráulicas diseñadas.

La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el caso, para fenómenos relevantes.

3.2.6
Atmósfera

3.2.6.1
Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la región. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de información meteorológica y si es el caso, recomendar equipos con sus características, así como la localización de los mismos.

Los parámetros básicos de análisis serán: 

· Temperatura. 

· Presión atmosférica.

· Precipitación: media mensual y anual. 

· Humedad relativa: media, máximas y mínimas mensuales. 

· Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa de los vientos. 

· Radiación solar. 

· Nubosidad. 

· Altura de mezcla. 

· Estabilidad atmosférica.

· Evaporación.

3.2.6.2
Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:

· Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y de área y móviles. 

· La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación. 

3.2.6.3
Ruido

En cuanto a ruido, considerar:

· Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona. 

· La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social.

Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente,  tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos niveles, se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.

3.2.7
Paisaje 

Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su interacción con el proyecto.

El estudio de paisaje para el área de influencia directa, debe contemplar los siguientes aspectos:

· Análisis de la visibilidad y calidad paisajística

· Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona. 

· Identificación de sitios de interés paisajístico.

3.3 Medio Biótico
3.3.1 Ecosistemas acuáticos

· Área de influencia indirecta

Identificar los ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e importancia en el contexto regional.

· Área de influencia directa

Dentro del análisis se deberá contemplar la influencia de los principales procesos de la cuenca,  la calidad de las aguas y las principales interrelaciones con el ecosistema terrestre adyacente y con el medio antrópico (usos del agua, vertimientos, etc), con el fin de conocer así la dinámica propia del medio acuático y su entorno, en su condición sin proyecto.

Caracterizar los ecosistemas acuáticos, con base en muestreos de perifiton( plancton, macrófitas, bentos y fauna íctica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial y temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las interrelaciones con otros ecosistemas. 

Desarrollar las siguientes actividades: 

· Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos, que se afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y económicos. 

· Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés ecológico de peces migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial.

· Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o en peligro crítico, de los cuerpos de agua que serán afectados.

El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica.
3.4 Medio socioeconómico 

3.4.1 Lineamientos de participación

Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes.

· Para el área de influencia indirecta

Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones, a las autoridades regionales, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de reunión y anexando los mismos al EIA como material de soporte.

· Para el área de influencia directa

Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe tenerse en cuenta: 

· Ciudadanos y Comunidades Organizadas

Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta  la  desmantelamiento  (entrega de obras). Las evidencias del proceso de retroalimentación con ciudadanos y comunidades deben anexarse al EIA. 

· Comunidades Étnicas

Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus representantes,  delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, en el marco del proceso de consulta previa. 

El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades étnicas, las cuales deben ser  presentadas de manera organizada y consecutiva y dar cuenta entre otros de los siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha, hora, lugar y orden del día de la reunión, nombre completo y firma de los participantes, comunidad, organización que representan, entidades que participan, puntos discutidos, acuerdos, compromisos y conclusiones. 

En el proceso de elaboración del EIA (diagnostico y caracterización de comunidades, zonificación socio-ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de manejo y formulación de planes, programas y proyectos de gestión social) las comunidades étnicas deben participar, de tal forma que a la hora de llevar a cabo los acuerdos exista un conocimiento de los impactos del mismo en la población y la afectación de los recursos naturales.

Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como: correspondencia, registros fotográficos y fílmicos.

3.4.2 Dimensión demográfica.

· Área de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto: 

Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los eventos actuales más relevantes),  actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de población asentada (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) y  actividades  económicas sobresalientes.  

· Área de influencia directa

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto: 

· Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros).  

· Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto, incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, población económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y condiciones  de vida e índice de NBI.

3.4.3 Dimensión espacial

· Área de influencia indirecta

Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo: la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto. 

· Área de influencia directa
Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades del servicio, en tanto  se relacionen con el proyecto, así:

· Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos (recolección, tratamiento y disposición), energía y telecomunicaciones.

· Servicios sociales: salud, educación, vivienda y recreación.

· Medios de Comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias

· Infraestructura  de transporte: vial,  aérea, ferroviaria y fluvial.

3.4.4 Dimensión económica

· Área de influencia indirecta: 

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional, relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región, teniendo en cuenta lo siguiente:

· Estructura de la propiedad.

· Procesos productivos y tecnológicos

· Caracterizar el mercado laboral actual 

· Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de influencia del proyecto.

· Área de influencia directa

Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar: 

· Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes asociados a la misma. 

· Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía, analizando la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas regionales, la oferta y demanda de mano de obra. 

· Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectación por la implementación de las diferentes fases del proyecto y el impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas.

· Analizar los programas o  proyectos  privados, públicos y/o comunitarios, previstos o en ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características sea de importancia para el desarrollo del proyecto. 

3.4.5 Dimensión cultural

· Área de influencia indirecta

· Caracterización cultural comunidades no étnicas.

Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas.  

Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y tradicionales.

· Caracterización cultural comunidades étnicas.

Realizar una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el área de influencia del proyecto, considerando territorios, demografía, economía tradicional, organización social, y presencia  institucional.  

· Área de influencia directa

· Caracterización cultural comunidades no étnicas.

Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes aspectos:

· Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptación al cambio.  Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio), precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales.

· Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera (que debe ser puntualizada en el capítulo de impactos o PMA) podrían interactuar en algún momento con el proyecto.

· Uso y manejo del entorno: dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales; análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto.

· Caracterización cultural comunidades étnicas. 

Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas comunidades étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998.

El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser afectados por el proyecto:

· Dinámica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento, dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas. 

El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación cultural y tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.

· Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas: resguardo, reserva, territorios colectivos, áreas susceptibles de titulación, entre otros. 

El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación cultural y tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, caza cultural, salados, jerarquías espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.

· Etnolingüística: determinar la lengua y dialectos predominantes en la población.

· Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de crecimiento, composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento.  

· Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) con los cuales, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.  Definir la relación con los demás sistemas de salud  y las características de la morbimortalidad.   

· Educación: establecer y analizar los tipos de educación (Etnoeducación, formal y no formal) que se imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente identificar los demás espacios de socialización.  

· Religiosidad: presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su relación con los mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y los elementos culturales que permanecen poco alterados. Identificar los aspectos religiosos más destacados en la relación hombre – naturaleza.  

· Economía tradicional: caracterizar los sistemas económicos teniendo en cuenta la forma de apropiación y distribución, las actividades, estrategias productivas, tecnologías tradicionales e infraestructura asociada.  Identificar los procesos de comercialización de productos tanto inter como extralocales y regionales. Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la comunidad en cada una de las actividades  productivas.  

· Organización sociocultural: hacer una síntesis de los roles más importantes reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales de organización y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar los tipos de organización, normas colectivas, representantes legales, autoridades tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.   

· Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los diferentes conflictos y las formas culturales de resolución.  

· Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se adelantan por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando la función que cumple, capacidad de gestión, la vinculación que tiene la población y la cobertura.

Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada una de las comunidades y los que se encuentren proyectados. 

3.4.6 Aspectos arqueológicos

· Área de influencia directa

Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual comprende dos etapas:

1. Diagnóstico y Evaluación 

2. Plan de Manejo Arqueológico

Se deberán anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la realización de las etapas correspondientes. 

3.4.7 Dimensión político-organizativa

3.4.7.1 Aspectos políticos

Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto que representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado por su interacción con el resto de la sociedad. 

3.4.7.2 Presencia institucional y  Organización  comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente:

· La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, organizaciones cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el área de influencia  directa, como también la capacidad de convocatoria, de atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto y población cubierta. 

· Identificar  actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocución para el desarrollo del PMA.

· Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o incidencia en el área, analizando:

· Los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad administrativa, de gestión y cobertura, formas y grados de participación de la comunidad, interlocutores para la gestión ambiental.

· Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los interlocutores para el proceso de información del proyecto y presentación del Plan de Manejo Ambiental, determinando el tipo de percepción y respuesta frente al proyecto.

3.4.8 Tendencias del desarrollo

Establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa, haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la articulación de los aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones (demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa) y de  los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal. 

Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se encuentran, agentes sociales involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán, con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la dinámica local y regional.

3.4.8.1 Información sobre población a reasentar

Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá formular  un programa  de compensación a la  población afectada a partir de la identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas, con el objeto de  garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para  lo  cual  se deberá  levantar un  censo de esta población, donde se identifique y analice:  

.

· Demografía: población total, por edad y sexo.

· Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio).

· Dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la zona.

· Base económica: identificar las actividades productivas principales y complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado, tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y comercialización, ocupación y empleo.

· De cada familia se debe analizar:  

· Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

· Permanencia en el predio y en el área.

· Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros. 

· Nivel de vulnerabilidad 

· Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.

· Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.

· Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

· Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto.

· Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de traslado

· Población receptora: cuando el  reasentamiento de la población se realice en una comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la misma.

3.5 Zonificación ambiental

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente, efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad y  sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto. 

Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones.

Esta zonificación debe cartografiarse para el área de influencia indirecta a escala 1:25.000 y para el área de influencia directa a escala 1:10.000 ó mayor, acorde con la sensibilidad ambiental de la temática tratada.

La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico para el ordenamiento y planificación de la misma.

4 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES 

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del mismo incluyendo los que requieren o no permiso, concesión o autorización.

Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin. 

4.1 Vertimientos
Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal, características del flujo (continuo o intermitente), clase y calidad del vertimiento, describir la disposición y sistemas de tratamiento de aguas residuales de dragas y embarcaciones auxiliares 

4.2 Ocupación de cauces

Cuando el proyecto requiera la intervención de cauces de cuerpos de agua, se debe:
· Identificar y caracterizar la dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos.

· Describir las obras típicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.

4.3 Materiales de construcción

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles, se debe:

· Identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones minero y ambientales vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.

4.4 Aprovechamiento forestal

Cuando se requiera remover o intervenir vegetación, como mínimo se debe: 

· Localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento, relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. Igualmente se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su propietario.

· Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, así como la ubicación de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserríos y centros de acopio, entre otros.

· Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante un muestreo estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales con diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2% para latizales con diámetros entre los 5 y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m . Dicho muestreo debe contar con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20% del volumen total a remover. En este inventario se deben identificar las especies amenazadas y vedadas. 

· Estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de cada corporación autónoma regional para cada tipo de cobertura vegetal  y sus principales especies.

4.5 Residuos sólidos

Con base en la caracterización del área de influencia, para la autorización del manejo integral de los residuos sólidos se debe presentar la siguiente información: 

· Clasificación de los residuos domésticos, industriales y especiales. Estimar los volúmenes de residuos domésticos 

· Impactos ambientales previsibles.

· Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada.

· Disposición de residuos de dragas y embarcaciones.

Cuando se pretenda utilizar la incineración como manejo se debe tener en cuenta la reglamentación vigente expedida por las autoridades ambientales.

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, para las alternativas de disposición propuestas se debe incluir como mínimo lo siguiente:

· Localización georreferenciada y planos topográficos con planimetría y altimetría.

· Relación de los volúmenes de material a disponer en cada uno de los sitios identificados, indicando su procedencia.

· Análisis de la capacidad portante del sitio con respecto al volumen a disponer.

· Diseños y obras tipo de la disposición que garanticen su estabilidad en planos a escala 1:2000 o mayores.

· Ubicación de las vías de acceso al sitio, diseño y medidas de manejo ambiental para su construcción y operación.
· Propuesta de adecuación final del relleno y programa de revegetalización (diseño paisajístico).
5 EVALUACIÓN AMBIENTAL

5.1 Identificación y evaluación de impactos

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber: la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la metodología utilizada. 

5.1.1
Sin proyecto

En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.

5.1.2
Con proyecto

Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la  interrelación entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia.

Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del área de influencia del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos.

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico.

En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a proyectos ya existentes.

6 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación:

· Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial. 

· Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la  sensibilidad  socioambiental de la zona. En lo posible deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.

· Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del mismo.  

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas. Para cada impacto  identificado,  debe formularse como  mínimo un programa y/o proyecto como medida de manejo.

El PMA debe ser presentado en fichas en las cuales se debe precisar como mínimo: objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto.

Se  sugiere como mínimo contemplar - en caso de que  apliquen para el  manejo  de los  impactos identificados - los  siguientes programas para  cada uno  de los  medios:

7.1 Medio abiótico

7.1.1 Programas de manejo del suelo

· Programa para el manejo constructivo de la obra

· Excavación, dragado y disposición del material excavado y/o dragado

· Manejo de residuos sólidos de la draga y embarcaciones auxiliares
· Manejo de vertimientos de la draga y embarcaciones auxiliares
· Transporte fluvial de materiales de área de transferencia a cada obra.

· Construcción de estructuras hidráulicas

· Manejo paisajístico.

· Manejo de áreas de préstamo lateral.

· Manejo de materiales de construcción.

7.1.2 Programas de manejo del recurso hídrico

· Programa de Manejo y Control de la Dinámica Fluvial, 
· Descripción de las medidas de control de los impactos generados por las obras de cierre (calidad de agua, dinámica fluvial).
· Manejo de sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos

· Manejo de residuos sólidos.

· Manejo de cruces de cuerpos de agua.

· Manejo de la captación.

· Manejo de residuos de las embarcaciones

7.1.3 Programa de manejo de recurso aire

· Manejo de fuentes de emisiones y ruido

7.1.4 Programa de compensación para el medio abiótico

· Proyecto de compensación asociado al recurso hídrico

7.2 Medio biótico

7.2.1 Programa de protección y conservación de hábitats. 

7.2.2 Programa de manejo del recurso hídrico

7.2.3 Programa de mitigación y compensación de las condiciones para la migración de peces

7.2.4 Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

7.2.5 Programas de investigación tendientes a minimizar las deficiencias de información o las incertidumbres existentes, ocasionadas entre otras por la estacionalidad climática y la dinámica natural y social de la región.
7.2.6 Programa de compensación para el medio biótico

Por fauna y flora:

· Establecer un proyecto de recuperación de hábitats para la preservación de especies endémicas, en peligro crítico o vulnerables, entre otras

· Apoyo a proyectos de investigación de especies con fines de repoblamiento.

7.3 Medio socioeconómico

7.3.1 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.

7.3.2 Programa de información y participación comunitaria.

7.3.3 Programa de reasentamiento de la población afectada 

7.3.4 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.

7.3.5 Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto. 

7.3.6 Programa de contratación  de mano de obra local. 

7.3.7 Programa de arqueología preventiva

7.3.8 Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes social, económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la compensación debe orientarse a la  reposición, garantizando iguales o  mejores condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa.
8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO.

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo lo indicado en cada una de las fichas del plan de manejo ambiental y que permita verificar si la magnitud y naturaleza de los impactos ambientales se ajusta a los estándares, y que  las estimaciones y compromisos realizados durante la etapa de evaluación sean cumplidos.  

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita el seguimiento.

Dicho plan debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios:
8.1 Medio abiótico

8.1.1 Seguimiento batimétrico durante la descarga del material 

8.1.2 Monitoreo Calidad de Aguas y sedimentos del área de influencia del proyecto

8.1.3 Calibración del modelo 

8.1.4 Monitoreo de procesos erosivos acelerados o inusitados en las márgenes

8.1.5 Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la producción de sedimentos ocasionados o dinamizados por el proyecto.

8.1.6 Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido

8.1.7 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita el seguimiento.

8.2  Medio biótico

8.2.1 Flora y fauna (endémica, en peligro crítico o vulnerable, entre otras).

8.2.2 Recursos hidrobiológicos

8.2.3 Programas de revegetalización.

8.3 Medio socioeconómico

Considerar como  mínimo:

8.3.1 Manejo de los impactos sociales del proyecto

8.3.2 Efectividad de los programas del plan de gestión social

8.3.3 Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del Proyecto.

8.3.4 Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades

8.3.5 Participación e información oportuna de las comunidades

9 PLAN DE CONTINGENCIA.

9.1 Análisis de riesgos

Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada.

Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes factores:

· Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las lesiones.

· Daño ambiental: los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad, como consecuencia de la emergencia.

· Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica, entre otras.

El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación requeridas para el control.

Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de influencia indirecta o directa, respectivamente.

9.2 Plan de contingencia

Con base en el análisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de Contingencia mediante el diseño de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades involucradas; planes operativos donde se establezcan los procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada. 

Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante la construcción y los lineamientos para la operación.

Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.

10 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:

· Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. 

· Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.

· Presentar una estrategia  de información  a las comunidades y  autoridades del área de influencia acerca de la  finalización del proyecto y  de la gestión social.

ANEXOS

· GLOSARIO

· REGISTRO FOTOGRÁFICO

· AEROFOTOGRAFÍAS INTERPRETADAS

· RESULTADOS DE MUESTREOS

· INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO

· BIBLIOGRAFÍA (referenciada según normas ICONTEC) 

· PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Los mapas temáticos deben contener como información básica: curvas de nivel, hidrografía, infraestructura del proyecto, infraestructura social y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto. Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas: 

· Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y áreas de influencia directa e indirecta  del proyecto

· Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica

· Pendientes

· Uso actual del suelo (clasificación agrológica)

· Uso potencial del suelo

· Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre otros) 

· Mapa hidrológico e hidrogeológico

· Cobertura vegetal

· Mapa de isófonas de acuerdo con el ordenamiento territorial.

· Mapa de calidad de aire

· Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas

· Mapa social: actividades productivas, áreas  mineras, zonas de interés arqueológico, entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos

· Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta

· Zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área de influencia directa

· Mapa de riesgos y amenazas

· RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS, HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA , CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El peticionario debe entregar al MAVDT original del Estudio de Impacto Ambiental y una copia a la Corporación Autónoma Regional respectiva.  También debe entregar a las dos entidades, copia en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la cartografía.
PAGE  
1
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.  PBX. 332 3400  - 332 3434 
www.minambiente.gov.co

